E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: Eurocódigo 2

E.L.U. de rotura. Hormigón: Eurocódigo 2

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

-	Situaciones persistentes o transitorias

-	Situaciones sísmicas

-	Situaciones accidentales

-	Donde:

| Gk | Acción permanente |
| --- | --- |
| Pk | Acción de pretensado |
| Qk | Acción variable |
| AE | Acción sísmica |
| Ad | Acción accidental |
| gG | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes |
| gP | Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado |
| gQ,1 | Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal |
| gQ,i | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento |
| gAE | Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica |
| gAd | Coeficiente parcial de seguridad de la acción accidental |
| yp,1 | Coeficiente de combinación de la acción variable principal |
| ya,i | Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento |

| Persistente o transitoria |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (g) |  | Coeficientes de combinación (y) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (yp) | Acompañamiento (ya) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.350 | - | - |
| Pretensado (PST) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q - Uso A) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Sobrecarga (Q - Uso B) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Sobrecarga (Q - Uso C) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Sobrecarga (Q - Uso D) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Sobrecarga (Q - Uso E) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q - Uso F) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Sobrecarga (Q - Uso G) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Sobrecarga (Q - Uso H) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.600 |
| Nieve (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Temperatura (T) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.600 |
| Empujes del terreno (H) | 1.000 | 1.350 | - | - |

| Sísmica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (g) |  | Coeficientes de combinación (y) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (yp) | Acompañamiento (ya) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Pretensado (PST) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q - Uso A) | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 |
| Sobrecarga (Q - Uso B) | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 |
| Sobrecarga (Q - Uso C) | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.600 |
| Sobrecarga (Q - Uso D) | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.600 |
| Sobrecarga (Q - Uso E) | 0.000 | 1.000 | 0.800 | 0.800 |
| Sobrecarga (Q - Uso F) | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.600 |
| Sobrecarga (Q - Uso G) | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 |
| Sobrecarga (Q - Uso H) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nieve (Q) | 0.000 | 1.000 | 0.200 | 0.200 |
| Temperatura (T) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Empujes del terreno (H) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sismo (E) | -1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |

| Accidental |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (g) |  | Coeficientes de combinación (y) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (yp) | Acompañamiento (ya) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Pretensado (PST) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q - Uso A) | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 |
| Sobrecarga (Q - Uso B) | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 |
| Sobrecarga (Q - Uso C) | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.600 |
| Sobrecarga (Q - Uso D) | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.600 |
| Sobrecarga (Q - Uso E) | 0.000 | 1.000 | 0.800 | 0.800 |
| Sobrecarga (Q - Uso F) | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.600 |
| Sobrecarga (Q - Uso G) | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 |
| Sobrecarga (Q - Uso H) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nieve (Q) | 0.000 | 1.000 | 0.200 | 0.200 |
| Temperatura (T) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Empujes del terreno (H) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Accidental (A) | 1.000 | 1.000 | - | - |

E.L.U. de rotura. Aluminio: Eurocódigo 9

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

-	Situaciones persistentes o transitorias

-	Situaciones sísmicas

-	Situaciones accidentales

-	Donde:

| Gk | Acción permanente |
| --- | --- |
| Pk | Acción de pretensado |
| Qk | Acción variable |
| AE | Acción sísmica |
| Ad | Acción accidental |
| gG | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes |
| gP | Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado |
| gQ,1 | Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal |
| gQ,i | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento |
| gAE | Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica |
| gAd | Coeficiente parcial de seguridad de la acción accidental |
| yp,1 | Coeficiente de combinación de la acción variable principal |
| ya,i | Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento |

| Persistente o transitoria |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (g) |  | Coeficientes de combinación (y) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (yp) | Acompañamiento (ya) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.350 | - | - |
| Pretensado (PST) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q - Uso A) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Sobrecarga (Q - Uso B) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Sobrecarga (Q - Uso C) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Sobrecarga (Q - Uso D) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Sobrecarga (Q - Uso E) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q - Uso F) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Sobrecarga (Q - Uso G) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Sobrecarga (Q - Uso H) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.600 |
| Nieve (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Temperatura (T) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.600 |
| Empujes del terreno (H) | 1.000 | 1.350 | - | - |

| Sísmica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (g) |  | Coeficientes de combinación (y) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (yp) | Acompañamiento (ya) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Pretensado (PST) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q - Uso A) | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 |
| Sobrecarga (Q - Uso B) | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 |
| Sobrecarga (Q - Uso C) | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.600 |
| Sobrecarga (Q - Uso D) | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.600 |
| Sobrecarga (Q - Uso E) | 0.000 | 1.000 | 0.800 | 0.800 |
| Sobrecarga (Q - Uso F) | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.600 |
| Sobrecarga (Q - Uso G) | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 |
| Sobrecarga (Q - Uso H) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nieve (Q) | 0.000 | 1.000 | 0.200 | 0.200 |
| Temperatura (T) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Empujes del terreno (H) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sismo (E) | -1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |

| Accidental |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (g) |  | Coeficientes de combinación (y) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (yp) | Acompañamiento (ya) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Pretensado (PST) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q - Uso A) | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 |
| Sobrecarga (Q - Uso B) | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 |
| Sobrecarga (Q - Uso C) | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.600 |
| Sobrecarga (Q - Uso D) | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.600 |
| Sobrecarga (Q - Uso E) | 0.000 | 1.000 | 0.800 | 0.800 |
| Sobrecarga (Q - Uso F) | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.600 |
| Sobrecarga (Q - Uso G) | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 |
| Sobrecarga (Q - Uso H) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nieve (Q) | 0.000 | 1.000 | 0.200 | 0.200 |
| Temperatura (T) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Empujes del terreno (H) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Accidental (A) | 1.000 | 1.000 | - | - |

Tensiones sobre el terreno (A1 - Conjunto B)

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

-	Situaciones persistentes o transitorias

-	Situaciones sísmicas

-	Situaciones accidentales

-	Donde:

| Gk | Acción permanente |
| --- | --- |
| Pk | Acción de pretensado |
| Qk | Acción variable |
| AE | Acción sísmica |
| Ad | Acción accidental |
| gG | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes |
| gP | Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado |
| gQ,1 | Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal |
| gQ,i | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento |
| gAE | Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica |
| gAd | Coeficiente parcial de seguridad de la acción accidental |
| yp,1 | Coeficiente de combinación de la acción variable principal |
| ya,i | Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento |

| Persistente o transitoria |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (g) |  | Coeficientes de combinación (y) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (yp) | Acompañamiento (ya) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.350 | - | - |
| Pretensado (PST) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q - Uso A) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Sobrecarga (Q - Uso B) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Sobrecarga (Q - Uso C) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Sobrecarga (Q - Uso D) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Sobrecarga (Q - Uso E) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q - Uso F) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Sobrecarga (Q - Uso G) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Sobrecarga (Q - Uso H) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.600 |
| Nieve (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Temperatura (T) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.600 |
| Empujes del terreno (H) | 1.000 | 1.350 | - | - |

| Sísmica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (g) |  | Coeficientes de combinación (y) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (yp) | Acompañamiento (ya) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Pretensado (PST) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q - Uso A) | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 |
| Sobrecarga (Q - Uso B) | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 |
| Sobrecarga (Q - Uso C) | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.600 |
| Sobrecarga (Q - Uso D) | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.600 |
| Sobrecarga (Q - Uso E) | 0.000 | 1.000 | 0.800 | 0.800 |
| Sobrecarga (Q - Uso F) | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.600 |
| Sobrecarga (Q - Uso G) | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 |
| Sobrecarga (Q - Uso H) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nieve (Q) | 0.000 | 1.000 | 0.200 | 0.200 |
| Temperatura (T) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Empujes del terreno (H) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sismo (E) | -1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |

| Accidental |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (g) |  | Coeficientes de combinación (y) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (yp) | Acompañamiento (ya) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Pretensado (PST) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q - Uso A) | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 |
| Sobrecarga (Q - Uso B) | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 |
| Sobrecarga (Q - Uso C) | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.600 |
| Sobrecarga (Q - Uso D) | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.600 |
| Sobrecarga (Q - Uso E) | 0.000 | 1.000 | 0.800 | 0.800 |
| Sobrecarga (Q - Uso F) | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.600 |
| Sobrecarga (Q - Uso G) | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 |
| Sobrecarga (Q - Uso H) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nieve (Q) | 0.000 | 1.000 | 0.200 | 0.200 |
| Temperatura (T) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Empujes del terreno (H) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Accidental (A) | 1.000 | 1.000 | - | - |

Tensiones sobre el terreno (A2 - Conjunto C)

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

-	Situaciones persistentes o transitorias

-	Situaciones sísmicas

-	Situaciones accidentales

-	Donde:

| Gk | Acción permanente |
| --- | --- |
| Pk | Acción de pretensado |
| Qk | Acción variable |
| AE | Acción sísmica |
| Ad | Acción accidental |
| gG | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes |
| gP | Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado |
| gQ,1 | Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal |
| gQ,i | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento |
| gAE | Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica |
| gAd | Coeficiente parcial de seguridad de la acción accidental |
| yp,1 | Coeficiente de combinación de la acción variable principal |
| ya,i | Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento |

| Persistente o transitoria |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (g) |  | Coeficientes de combinación (y) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (yp) | Acompañamiento (ya) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Pretensado (PST) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q - Uso A) | 0.000 | 1.300 | 1.000 | 0.700 |
| Sobrecarga (Q - Uso B) | 0.000 | 1.300 | 1.000 | 0.700 |
| Sobrecarga (Q - Uso C) | 0.000 | 1.300 | 1.000 | 0.700 |
| Sobrecarga (Q - Uso D) | 0.000 | 1.300 | 1.000 | 0.700 |
| Sobrecarga (Q - Uso E) | 0.000 | 1.300 | 1.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q - Uso F) | 0.000 | 1.300 | 1.000 | 0.700 |
| Sobrecarga (Q - Uso G) | 0.000 | 1.300 | 1.000 | 0.700 |
| Sobrecarga (Q - Uso H) | 0.000 | 1.300 | 1.000 | 0.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.300 | 1.000 | 0.600 |
| Nieve (Q) | 0.000 | 1.300 | 1.000 | 0.700 |
| Temperatura (T) | 0.000 | 1.300 | 1.000 | 0.600 |
| Empujes del terreno (H) | 1.000 | 1.000 | - | - |

| Sísmica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (g) |  | Coeficientes de combinación (y) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (yp) | Acompañamiento (ya) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Pretensado (PST) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q - Uso A) | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 |
| Sobrecarga (Q - Uso B) | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 |
| Sobrecarga (Q - Uso C) | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.600 |
| Sobrecarga (Q - Uso D) | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.600 |
| Sobrecarga (Q - Uso E) | 0.000 | 1.000 | 0.800 | 0.800 |
| Sobrecarga (Q - Uso F) | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.600 |
| Sobrecarga (Q - Uso G) | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 |
| Sobrecarga (Q - Uso H) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nieve (Q) | 0.000 | 1.000 | 0.200 | 0.200 |
| Temperatura (T) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Empujes del terreno (H) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sismo (E) | -1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |

| Accidental |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (g) |  | Coeficientes de combinación (y) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (yp) | Acompañamiento (ya) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Pretensado (PST) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q - Uso A) | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 |
| Sobrecarga (Q - Uso B) | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 |
| Sobrecarga (Q - Uso C) | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.600 |
| Sobrecarga (Q - Uso D) | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.600 |
| Sobrecarga (Q - Uso E) | 0.000 | 1.000 | 0.800 | 0.800 |
| Sobrecarga (Q - Uso F) | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.600 |
| Sobrecarga (Q - Uso G) | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 |
| Sobrecarga (Q - Uso H) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nieve (Q) | 0.000 | 1.000 | 0.200 | 0.200 |
| Temperatura (T) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Empujes del terreno (H) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Accidental (A) | 1.000 | 1.000 | - | - |

E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones: Eurocódigo 2

E.L.S. Fisuración. Hormigón: Eurocódigo 2

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

-	Donde:

| Gk | Acción permanente |
| --- | --- |
| Pk | Acción de pretensado |
| Qk | Acción variable |
| gG | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes |
| gP | Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado |
| gQ,1 | Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal |
| gQ,i | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento |
| yp,1 | Coeficiente de combinación de la acción variable principal |
| ya,i | Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento |

| Cuasipermanente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (g) |  | Coeficientes de combinación (y) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (yp) | Acompañamiento (ya) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Pretensado (PST) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q - Uso A) | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 |
| Sobrecarga (Q - Uso B) | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 |
| Sobrecarga (Q - Uso C) | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.600 |
| Sobrecarga (Q - Uso D) | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.600 |
| Sobrecarga (Q - Uso E) | 0.000 | 1.000 | 0.800 | 0.800 |
| Sobrecarga (Q - Uso F) | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.600 |
| Sobrecarga (Q - Uso G) | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 |
| Sobrecarga (Q - Uso H) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nieve (Q) | 0.000 | 1.000 | 0.200 | 0.200 |
| Temperatura (T) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Empujes del terreno (H) | 1.000 | 1.000 | - | - |